15.

Første jeg måtte gjøre var å legge til plt.show(), så plottene skulle vise seg. Deretter så jeg at den allerede var stilet inn med Ziegler-Nichols’ metode. Da kan bruke formlene til å regne ut verdiene til Relaxed Ziegler-Nichols’ metode.

Verdiene i koden:

Kc = 5.5

Ti = 833

0.25 * Ki = Kp_zn

0.45 * KI = Kp_relaxed

Ki = Kp_zn /0.25

Ki = Kp_relaxed/0.45

Kp_relaxed = Kp_zn/0.45 * 0.25

Kp_relaxed = 5.5/0.45 * 0.25

Kp_relaxed = 3.05

Bilde 1

Ti_zn = Pu/1.2

Ti_relaxed = 1.25*Pu

Pu = Ti_zn * 1.2

Pu = Ti_relaxed /1.25

Ti_relaxed = Ti_zn*1.2*1.25

Ti_relaxed = 833 * 1.2 *1.25

Ti_relaxed = 1249.5

I tillegg til å regne ut testet jeg og fant de samme standard verdiene for Ki og Pu som blir brukt i utregningene. (Bilde 1)

Ki = 12.2

Pu = 1000

Bilde 2 viser hvordan pådraget ser ut når den er stilt inn med Relaxed Ziegler-Nichols’ metode

Bilde 3 viser oss hva PM og GM er. Her må vi bare endre på GM så det blir oppgitt i grader og ikke i db. (Denne verdien blir også printet ut i consollen.)

Ser at PM  = 40.39 grader

Og at GM = 11,16 db

GM = 10^(11,16/20) = 3.6141

Vi ser at både GM og PM er innenfor de akseptable marginene, som betyr at de har tilfredsstillende verdier.

4.0  GM 1.7

45◦ PM 30◦

Bilde 3